XBD-KQDW卧式多级消防泵性能参数

| 型号 | 流量 (L/S) | 压力 (MPa) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 (KW) | 必需汽 蚀余量 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XBD1.8/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.20 0.18 0.16 | 1450 | 62 65 66 | 2.2 | 3.2 |
| XBD2.7/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.30 0.27 0.24 | 1450 | 62 65 66 | 3 | 3.2 |
| XBD3.6/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.40 0.36 0.32 | 1450 | 62 65 66 | 4 | 3.2 |
| XBD4.5/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.50 0.45 0.40 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
| XBD5.4/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.60 0.54 0.48 | 1450 | 62 65 66 | 5.5 | 3.2 |
| XBD6.3/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.70 0.63 0.56 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
| XBD7.2/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.80 0.72 0.64 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
| XBD8.1/5-50KQDW | 4 5 6 | 0.90 0.81 0.72 | 1450 | 62 65 66 | 7.5 | 3.2 |
| XBD2.3/10-75KQDW | 8 10 12 | 0.25 0.23 0.20 | 1450 | 63 68 66 | 5.5 | 3.0 |
| XBD3.4/10-75KQDW | 8 10 12 | 0.37 0.34 0.30 | 1450 | 63 68 66 | 7.5 | 3.0 |
| XBD4.6/10-75KQDW | 8 10 12 | 0.50 0.46 0.40 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
| XBD5.5/10-75KQDW | 8 10 12 | 0.62 0.55 0.50 | 1450 | 63 68 66 | 11 | 3.0 |
| XBD6.9/10-75KQDW | 8 10 12 | 0.75 0.69 0.60 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
| XBD8.0/10-75KQDW | 8 10 12 | 0.87 0.80 0.70 | 1450 | 63 68 66 | 15 | 3.0 |
| XBD9.2/10-75KQDW | 8 10 12 | 1.00 0.92 0.80 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
| XBD10.3/10-75KQDW | 8 10 12 | 1.12 1.03 0.90 | 1450 | 63 68 66 | 18.5 | 3.0 |
| XBD2.9/20-100KQDW | 15 20 25 | 0.32 0.29 0.26 | 1450 | 68 72 70 | 11 | 3.5 |
| XBD4.3/20-100KQDW | 15 20 25 | 0.48 0.43 0.26 | 1450 | 68 72 70 | 15 | 3.5 |
| XBD5.8/20-100KQDW | 15 20 25 | 0.64 0.58 0.52 | 1450 | 68 72 70 | 22 | 3.5 |
| XBD7.2/20-100KQDW | 15 20 25 | 0.80 0.72 0.65 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
| XBD8.6/20-100KQDW | 15 20 25 | 0.96 0.86 0.78 | 1450 | 68 72 70 | 30 | 3.5 |
| XBD10.1/20-100KQDW | 15 20 25 | 1.12 0.01 0.91 | 1450 | 68 72 70 | 37 | 3.5 |
| XBD11.5/20-100KQDW | 15 20 25 | 1.28 1.15 1.04 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
| XBD13.0/20-100KQDW | 15 20 25 | 1.44 1.30 1.17 | 1450 | 68 72 70 | 45 | 3.5 |
| XBD4.2/25-125KQDW | 20 25 30 | 0.44 0.42 0.38 | 1450 | 69 73 74 | 22 | 3.5 |
| XBD6.3/25-125KQDW | 20 25 30 | 0.66 0.63 0.57 | 1450 | 69 73 74 | 30 | 3.5 |
| XBD8.4/25-125KQDW | 20 25 30 | 0.88 0.84 0.76 | 1450 | 69 73 74 | 45 | 3.5 |
| XBD10.5/25-125KQDW | 20 25 30 | 1.10 1.05 0.95 | 1450 | 69 73 74 | 55 | 3.5 |
| XBD12.6/25-125KQDW | 20 25 30 | 1.32 1.26 1.14 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
| XBD14.7/25-125KQDW | 20 25 30 | 1.54 1.47 1.38 | 1450 | 69 73 74 | 75 | 3.5 |
| XBD16.8/25-125KQDW | 20 25 30 | 1.76 1.68 1.52 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
| XBD18.9/25-125KQDW | 20 25 30 | 1.98 1.89 1.71 | 1450 | 69 73 74 | 90 | 3.5 |
| XBD5.8/45-150KQDW | 35 45 55 | 0.62 0.58 0.52 | 1450 | 72 76 78 | 45 | 3.0 |
| XBD8.7/45-150KQDW | 35 45 55 | 0.93 0.87 0.78 | 1450 | 72 76 78 | 75 | 3.0 |
| XBD11.6/45-150KQDW | 35 45 55 | 1.24 1.16 1.04 | 1450 | 72 76 78 | 90 | 3.0 |
| XBD14.5/45-150KQDW | 35 45 55 | 1.55 1.45 1.30 | 1450 | 72 76 78 | 110 | 3.0 |
| XBD17.4/45-150KQDW | 35 45 55 | 1.86 1.74 1.56 | 1450 | 72 76 78 | 135 | 3.0 |
| XBD20.3/45-150KQDW | 35 45 55 | 2.17 2.03 1.82 | 1450 | 72 76 78 | 155 | 3.0 |
| XBD23.2/45-150KQDW | 35 45 55 | 2.48 2.32 2.08 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |
| XBD26.1/45-150KQDW | 35 45 55 | 2.79 2.61 2.34 | 1450 | 72 76 78 | 180 | 3.0 |