KQDW卧式多级泵（性能参数）

| 型号 | 级数 | 流量 |  | 扬程 m | 配套机电 |  | 吸程 m | 汽蚀余量 m | 效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | L/S |  | 型号 | 功率KW |  |  |  |
| KQDW50 | 2 | 18 | 5 | 18.4 | Y100L4-4 | 2.2 | 7.2 | 3.1 | 66 |
|  | 3 |  |  | 27.6 | Y100L2-4 | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 36.8 | Y112M-4 | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 46 | Y132S-4 | 5.5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 55.2 | Y132S-4 | 5.5 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 64.4 | Y132M-4 | 7.5 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 73.6 | Y132M-4 | 7.5 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 82.8 | Y132M-4 | 7.5 |  |  |  |
| KQDW75 | 2 | 36 | 10 | 23 | Y132S-4 | 5.5 | 7.2 | 3 | 70 |
|  | 3 |  |  | 34.5 | Y132M-4 | 7.5 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 46 | Y160N-4 | 11 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 57.6 | Y160M-4 | 11 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 69 | Y160L-4 | 15 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 80.5 | Y160L-4 | 15 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 92 | Y180M-4 | 18.5 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 103.5 | Y180M-4 | 18.5 |  |  |  |
| KQDW100 | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | Y160M-4 | 11 | 7 | 3.3 | 73 |
|  | 3 |  |  | 46.8 | Y160L-4 | 15 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 62.4 | Y180L-4 | 22 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 78 | Y200L-4 | 30 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 93.6 | Y200L-4 | 30 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 109.2 | Y225S-4 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 124.8 | Y225M-4 | 45 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 140.4 | Y225M-4 | 45 |  |  |  |
| KQDW125 | 2 | 90 | 25 | 43.2 | Y180L-4 | 22 | 7.7 | 2.5 | 74 |
|  | 3 |  |  | 64.8 | Y200L-4 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 86.4 | Y225M-4 | 45 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 108 | Y250M-4 | 55 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 129.6 | Y280S-4 | 75 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 151.2 | Y280S-4 | 75 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 172.8 | Y280M-4 | 90 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 194.4 | Y280M-4 | 90 |  |  |  |
| KQDW150 | 2 | 155 | 43 | 60 | Y225M-4 | 45 | 7.7 | 2.5 | 77 |
|  | 3 |  |  | 90 | Y280S-4 | 75 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 120 | Y280M-4 | 90 |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 150 | Y315S-4 | 110 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 180 | JS-115-4 | 132 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 210 | JS-116-4 | 155 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 240 | JS-117-4 | 180 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 270 | JS-117-4 | 180 |  |  |  |